function [y,A1,A2,A3] = fcn(Spannung,T,Spannung2,Spannung3)
%#codegen
% Definieren und Konditionieren der Variablen
persistent u1
 if isempty(u1)
    u1=0;
 end
persistent u2
 if isempty(u2)
    u2=0;
 end
persistent u3
 if isempty(u3)
    u3=0;
 end
persistent t
if isempty(t)
   t=0;
end
persistent a
 if isempty(a)
   a=0;
 end
persistent spg1
 if isempty(spg1)
   spg1=0;
 end
persistent spg2
 if isempty(spg2)
   spg2=0;
 end
persistent spg3
 if isempty(spg3)
   spg3=0;
 end
persistent Vmitt
 if isempty(Vmitt)
 end
persistent Vdiff
 if isempty(Vdiff)
   Vdiff=0;
 end   
persistent Vmin
 if isempty(Vmin)
   Vmin=0;
 end
persistent Vmin1
 if isempty(Vmin1)
 end
% Wenn Zellspannung max, dann Variable u1 auf 1 setzen und die
% Simulationszeit T in der Variable t speichern
if (Spannung>=4.0 && u1==0)
    u1=1;
    t=T;         
end
% Ausgang y wird auf 1 gesetzt. Definieren der Variable a als Timer (soll
% Zeit abzählen, nach der gemessen/Spannung neu gespeichert wird
if (u1==1)
    y=1;
    a=T-t;
    a=abs(a);
    else y=0;    
end
% Wenn der Timer abgelaufen ist, dann aktuellen Spannungswert einmalig speichern in
% spg1
if (a==10)
    spg1=Spannung;
    spg2=Spannung2;
    spg3=Spannung3;
%     Differenzen der Spannungen bilden
    z1=spg1-spg2;
    z1=abs(z1);
    z2=spg1-spg3;
    z2=abs(z2);
    z3=spg2-spg3;
    z3=abs(z3);
%     Berechnung Vdiff
    Vdiff=(z1+z2+z3)/3; 
end
% Ermittlung der Minimalspannung und Berechnung Vmitt
if spg1>spg2
    Vmin1=spg2;
    else Vmin1=spg1;
end 
if Vmin1>spg3;
    Vmin1=spg3;
    Vmitt=Vdiff+Vmin1;
else Vmin=Vmin1;
     Vmitt=Vdiff+Vmin;
end
% Zuschalten des Entladewiderstandes NACHDEM Vmitt errechnet wurde
if u1==1 && Vmitt>0
    A1=1;
    else A1=0;
end
if u2==1 && Vmitt>0
    A2=1;
    else A2=0;
end
if u3==1 && Vmitt>0
    A3=1;
    else A3=0;
end
% Zuschaltdauer der Widerstände solange, bis aktueller Spannungswert kleiner als Vmitt
% --> Öffnungsbedingung
if A1==1
    if Spannung<=Vmitt
        A1=0;
        u1=0;
        else A1=1;
    end
elseif A2==1
        if Spannung2<=Vmitt
            A2=0;
            u2=0;
            else A2=1;
        end
elseif A3==1
        if Spannung3<=Vmitt
            A3=0;
            u3=0;
            else A3=1;
        end 
end  
end
